2-Zimmer-Whg. mit Küche und Bad, Gerät im Wohnz., ZUL-Leitungen über den Boden / ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROU2KB (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOU.... (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,27 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 3x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 48m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 2x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 2x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 1x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZULVW125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer KLLAIRBGOU…., Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL-Verteilung über den Boden / ABL-Verteilung über die Decke

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	2550-2950 x 180 x Gerät: 370mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROU2KB

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

2-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad und WC, Gerät im Wohnz., ZUL-Leitungen über den Boden / ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROU2KBW (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOU.... (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,27 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 3x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 56m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 3x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 2x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 1x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 1x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 2x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZULVW125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer KLLAIRBGOU…., Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL-Verteilung über den Boden / ABL-Verteilung über die Decke

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	2550-2950 x 180 x Gerät: 370mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROU2KBW

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

2-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad, WC und AR, Gerät im Wohnz., ZUL-Leitungen über den Boden / ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROU2KBWA (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOU.... (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,27 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 3x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 64m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 4x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 2x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 2x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 2x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 3x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZULVW125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 2x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer KLLAIRBGOU…., Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL-Verteilung über den Boden / ABL-Verteilung über die Decke

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	2550-2950 x 180 x Gerät: 370mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROU2KBWA

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

3-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad und WC, Gerät im Wohnz., ., ZUL-Leitungen über den Boden / ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROU3KBW (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOU.... (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,27 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 3x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 64m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 3x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 2x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 2x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 1x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 2x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZULVW125, 1x ZUL-Ventil DN100 KLLZULVW100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer KLLAIRBGOU…., Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL-Verteilung über den Boden / ABL-Verteilung über die Decke

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	2550-2950 x 180 x Gerät: 370mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROU3KBW

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

3-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad, WC und AR, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROU3KBWA (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOU.... (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,27 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 3x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 72m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 4x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 2x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 3x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 2x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 3x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZULVW125, 1x ZUL-Ventil DN100 KLLZULVW100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 2x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer KLLAIRBGOU…., Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL-Verteilung über den Boden / ABL-Verteilung über die Decke

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	2550-2950 x 180 x Gerät: 370mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROU3KBWA

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

AUL und FOL über Edelstahl-Fassadenanschlussgitter

KLAIRAW (bestehend aus 0,5m isoliertes Lüftungsrohr KLLZIRO125, 2x Reduktion 125-100mm KLLRED125100, 1x AUL-Fassadenanschluss KLLFLA125A, 1x FOL-Fassadenanschluss KLLFLA125F

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRAW

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

AUL und FOL über Fensterlaibungselement

Isolierstärke: …. (16, 18 oder 20cm)

KLAIRFLE (bestehend aus Fensterlaibungselement KLLAIRFLEB...., 2x AUL/FOL-Gitter 300x40mm KLLAIRFAG)

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFLE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €: