2-Zimmer-Whg. mit Küche und Bad, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL2KBSDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 48m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 2x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 1x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL2KBSDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

2-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad und WC, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL2KBWSDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 56m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 3x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 1x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 1x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 2x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL2KBWSDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

2-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad, WC und AR, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL2KBWASDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 64m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 4x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 2x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 2x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 3x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 2x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL2KBWASDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

3-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad und WC, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL3KBWSDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 64m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 3x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 2x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 2x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 2x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 1x ZUL-Ventil DN100 KLLZZULV100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL3KBWSDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

3-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad, WC und AR, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL3KBWASDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 72m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 4x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 3x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 3x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 3x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 1x ZUL-Ventil DN100 KLLZZULV100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 2x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL3KBWASDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

4-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad und WC, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL4KBWSDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 72m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 4x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 3x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 3x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 3x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 2x ZUL-Ventil DN100 KLLZZULV100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 1x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL4KBWSDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

4-Zimmer-Whg. mit Küche, Bad, WC und AR, Gerät im Wohnz., ZUL- u. ABL-Leitungen über die Decke (Annahme: 8m pro Anschluss)

Wandstärke: …. (25 oder 30cm)

KLLAIROL4KBWASDE (bestehend aus Baugruppe KLLAIRBGOL....SDE (siehe unten), sowie Innenblende Glas weiß vertikal KLLAIRIBV, interner ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU, je 0,2 Ro Bauteilfugenabdichtungsband für innen KLLAIRSF20 und aussen KLLAIRSF2, 2x Kunststoffnippel DN100 KLLKUNI100, 2x Verteilerelement KLLAIRVT.., 80m Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75, 5x Verbindungsmuffe KLLZVEM75, 3x Saugnische DN125 KLLZSN125752, 3x Montageflansch DN125 KLLZSNFL125, 4x Saugnische DN100 KLLZSN10075, 4x Montageflansch DN100 KLLZSNFL100, 4x T-Stück PKEA75/45, 1x ZUL-Ventil DN125 KLLZZULV125, 2x ZUL-Ventil DN100 KLLZZULV100, 2x ABL-Ventil DN125 KLLZABLV125, 2x ABL-Ventil DN100 KLLZABLV100, 1x AUL/FOL-Fassadenluftanschluss KLLAIRFLAAF, Inbetriebnahme

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL…SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Ansteuerung über Bussystem (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, zum Einbau in Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1650-1850 x 360 x Gerät: 400mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLLAIROL4KBWASDE

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €: